| Fornecedor: | Fornecedor quarteirizado: | Local/Área: |
| --- | --- | --- |

| Documentação | ITENS | OK | NOK | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Projeto com o dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e fixação. *(1) |  |  |  |
|  | 2. Análise Preliminar de Riscos – APR para atividade |  |  |  |
|  | 3. Permissão para Trabalhos Perigosos – PTP para atividade |  |  |  |
| Requisitos Operacionais | 4. Andaimes tipo tubular e peças de cimbramento do tipo “Rohr” ou “Mills”, ou similar. *(2) |  |  |  |
|  | 5. Aterramento |  |  |  |
|  | 6. Indicação de carga máxima de trabalho |  |  |  |
|  | 7. Tela com malha de até 25 mm |  |  |  |
|  | 8. Pés do andaime apoiados em sapatas metálicas |  |  |  |
|  | 9. Escada de acesso, com guarda corpo de aros metálicos a intervalos que não permitam a passagem de uma pessoa para fora. A proteção deve se projetar 1 m acima da plataforma de trabalho, a fim de permitir o acesso e a saída com segurança |  |  |  |
|  | 10. Ancoragem |  |  |  |
|  | 11. Fixados a estruturas estáveis ou estaiados, utilizando-se para isso cabos de aço em suas extremidades |  |  |  |
|  | 12. Plataforma de trabalho com um sistema de guarda-corpo e rodapé *(3) |  |  |  |
|  | 13. Piso de trabalho nivelado, firme e rígido, capaz de suportar o peso exigido. |  |  |  |
|  | 14. Tábuas do piso de boa qualidade, sem pinturas, sem estarem empenadas, sendo que a espessura e largura devem ser de, no mínimo, 3 cm e 25 cm, respectivamente. |  |  |  |
|  | 15. Tábuas da plataforma de trabalho apoiadas sobre três travessas no mínimo e montadas o mais juntas possível. Para tábuas de 3 cm, o vão livre máximo entre as travessas deve ser de 1,2 m |  |  |  |
|  | 16. Tábuas presas em ambas as extremidades, por cima e por baixo, com os tubos transversais e grampos do próprio andaime, ou possuir batentes de limitação de movimento. Não serão aceitas amarrações com corda ou arame |  |  |  |
|  | 17. Tábuas do piso do andaime devem estender além de seu suporte lateral pelo menos 15 cm, mas não deverão ultrapassar 30 cm |  |  |  |
| *(1) Este projeto deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado. (engenheiro mecânico ou civil). Para andaimes simplesmente apoiados com até 4m de altura, a elaboração de projetos específicos será dispensada e o supervisor/encarregado de montagem de andaimes orientará a montagem. *(2) Não será permitida a montagem de andaimes e cimbramento de madeira e de quadro. *(3) Travessa superior com altura de 1,20m (um metro e vinte centímetros) / travessa intermediária com altura de 0,70m (setenta centímetros / Rodapé com altura de 0,15 m (quinze centímetros) |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |

| LIBERAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORNECEDOR DE SERVIÇOS (SUPERVISÃO) |  |  |  |  |
| Nome | Data | Status | Validade | Assinatura |
|  | ____ / ____ / ____ | Aprovado Reprovado | ____ / ____ / ____ |  |

| FORNECEDOR DE SERVIÇOS (SESMT) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome | Data | Status | Validade | Assinatura |
|  | ____ / ____ / ____ | Aprovado Reprovado | ____ / ____ / ____ |  |

AUDITORIAS – ANDAIMES

| AUDITOR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | Horário: | Nome: | Função: | Empresa: | Assinatura: | Status |  |
| _____ / _____ / _____ | _____ : _____ |  |  |  |  | Ok | Não Ok |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |

| AUDITOR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | Horário: | Nome: | Função: | Empresa: | Assinatura: | Status |  |
| _____ / _____ / _____ | _____ : _____ |  |  |  |  | Ok | Não Ok |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |

| AUDITOR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | Horário: | Nome: | Função: | Empresa: | Assinatura: | Status |  |
| _____ / _____ / _____ | _____ : _____ |  |  |  |  | Ok | Não Ok |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |

| AUDITOR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | Horário: | Nome: | Função: | Empresa: | Assinatura: | Status |  |
| _____ / _____ / _____ | _____ : _____ |  |  |  |  | Ok | Não Ok |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |

| AUDITOR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | Horário: | Nome: | Função: | Empresa: | Assinatura: | Status |  |
| _____ / _____ / _____ | _____ : _____ |  |  |  |  | Ok | Não Ok |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |

| AUDITOR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | Horário: | Nome: | Função: | Empresa: | Assinatura: | Status |  |
| _____ / _____ / _____ | _____ : _____ |  |  |  |  | Ok | Não Ok |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |

| AUDITOR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | Horário: | Nome: | Função: | Empresa: | Assinatura: | Status |  |
| _____ / _____ / _____ | _____ : _____ |  |  |  |  | Ok | Não Ok |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |

| AUDITOR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | Horário: | Nome: | Função: | Empresa: | Assinatura: | Status |  |
| _____ / _____ / _____ | _____ : _____ |  |  |  |  | Ok | Não Ok |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |

| AUDITOR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | Horário: | Nome: | Função: | Empresa: | Assinatura: | Status |  |
| _____ / _____ / _____ | _____ : _____ |  |  |  |  | Ok | Não Ok |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |

| AUDITOR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | Horário: | Nome: | Função: | Empresa: | Assinatura: | Status |  |
| _____ / _____ / _____ | _____ : _____ |  |  |  |  | Ok | Não Ok |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |