| Fornecedor: | Fornecedor quarteirizado: | Local/Área: |
| --- | --- | --- |

| Tipo/modelo: | Identificação (TAG): |
| --- | --- |

| Documentação | ITENS | OK | NOK | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Laudo eletromecânico emitido por profissional habilitado com ART atestando a conformidade do equipamento *(1) |  |  |  |
|  | 2. Plano de manutenção |  |  |  |
|  | 3. Manual de operação em língua portuguesa |  |  |  |
| Emergência | 4. Botão de parada de emergência |  |  |  |
|  | 5. Dispositivo de emergência que possibilite baixar o trabalhador e a plataforma até o solo em caso de pane elétrica, hidráulica ou mecânica |  |  |  |
|  | 6. Extintor de incêndio tipo ABC |  |  |  |
| Requisitos Operacionais | 7. Dispositivos de segurança que garantam seu perfeito nivelamento no ponto de trabalho, conforme especificação do fabricante |  |  |  |
|  | 8. Alça de apoio interno |  |  |  |
|  | 9. Guarda-corpo |  |  |  |
|  | 10. Sistema sonoro automático de sinalização acionado durante a subida e a descida |  |  |  |
|  | 11. Cabos de alimentação com dupla isolação |  |  |  |
|  | 12. Plugs e tomadas são blindadas |  |  |  |
|  | 13. Aterramento elétrico |  |  |  |
|  | 14. Dispositivo Diferencial Residual (DDR) |  |  |  |
|  | 15. Sistemas de ar, hidráulico e de combustível funcionando adequamente |  |  |  |
|  | 16. Alarme de ré |  |  |  |
|  | 17. Partes móveis protegidas |  |  |  |
|  | 18. Adesivos de advertência (esmagamento) |  |  |  |
|  | 19. Placas, sinais de aviso e de controle |  |  |  |
|  | 20. Estabilizadores, eixos expansíveis e estrutura em geral |  |  |  |
|  | 21. Tela de proteção nas laterais do cesto de trabalho para evitar a queda de objetos |  |  |  |
|  | 22. Vazamentos (não apresenta vazamentos) |  |  |  |
|  | 23. Dispositivo de alerta de aviso de quando a inclinação atinge seu ponto crítico |  |  |  |
|  | 24. Logotipo da empresa e número sequencial |  |  |  |
|  | 25. Faróis e luzes indicativas |  |  |  |
|  | 26. Sistema de freio |  |  |  |
|  | 27. Fitas refletivas |  |  |  |
|  | 28. Condição geral da plataforma |  |  |  |
| *(1) Equipamentos novos, na garantia, ficam desobrigados a apresentarem o laudo eletromecânico desde que evidenciem através do manual do equipamento a realização das revisões junto ao fabricante |  |  |  |  |

Observações:

| LIBERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fornecedor de Serviços |  |  |  |  |  |  |
| Nome |  |  | Assinatura |  | Data |  |
|  |  |  |  |  | _____ / _____ / _____ |  |
| Gerenciadora de Saúde e Segurança |  |  |  |  |  |  |
| Nome | Data | Status |  | Validade do TAG |  | Assinatura |
|  | ____ / ____ / ____ | Aprovado Reprovado |  | ____ / ____ / ____ |  |  |